実　施　計　画　書

- 課題名

粒状ジャミングバッグの剛性勾配による擬似傾斜知覚の基礎検討

- 申請研究の概要

  - 背景
近年，身体を実際に動かすことなく重力方向や姿勢変化の感覚を提示するインタフェースがVR・メディアアートの領域で注目されている。姿勢知覚は前庭器官に加え，背面と支持面の接触圧や剛性などの体性感覚情報の寄与が大きいことが知られている。仰臥位においては，後頭部，両肩甲骨，仙骨，踵といった荷重支持点に体圧が集中し，支持面の硬さや圧分布の変化が姿勢知覚に影響を与える可能性が高い。しかし，支持面の剛性分布を部分的に制御し，その結果として生じる主観的傾斜感覚を定量化した報告は乏しい。
　粒状ジャミング技術は，袋状の弾性膜に粒子を封入し，真空引きによって硬さを可変とする手法である。減圧前は流動的で柔らかく，減圧後は粒子間摩擦が増大して高い剛性を得る。ソフトロボティクスや可変剛性デバイスとして研究が進む一方，体性感覚提示として「空間的な剛性勾配」を生成し，傾斜のような感覚を提示する応用は未検討である。本研究では，仰臥位の身体の下に四つの粒状ジャミングバッグを配置し，左右および前後方向に剛性勾配を与えることで，実際には身体が水平に保たれているにもかかわらず，参加者が傾いていると感じる擬似傾斜知覚が生じるかを検証する。四つのバッグは，左右の肩甲骨付近および左右の臀部付近を支えるように配置し，この四点支持構造が重心位置の知覚や姿勢の主観的安定性に与える影響を明らかにする。

  - 目的　
本研究の目的は，粒状ジャミングバッグの真空圧によって生成される剛性勾配が，主観的傾斜角の形成に寄与する程度を明らかにすることである。特に，左右方向（ロール）と前後方向（ピッチ）の感度の違いを比較し，どの方向でより強く傾斜感覚が生じるかを検討する。また，真空圧の差が増すにつれて主観的傾斜角がどのように変化するかをモデル化し，線形性，対数性，閾値特性の有無を評価する。
これにより，ジャミング機構を利用した非危険・非動揺型の姿勢提示デバイスの可能性を示し，VR・医療・設計工学への応用基盤を形成することを目的とする。

- 実験方法

  - 実験の目的
本実験は，四つのジャミングバッグの真空圧を条件ごとに操作し，参加者がどの方向にどれほど傾いていると感じるかを測定することで，剛性勾配と主観的傾斜角の定量的対応関係を明らかにすることを目的とする。バッグの真空圧は，左右差・前後差・差の無い条件の複数水準を設定し，参加者に紙面への線分描画によって傾斜方向と角度を回答してもらう。この連続的な主観計測により，剛性差が姿勢知覚に与える影響を評価し，傾斜知覚がどの強度の剛性差から生じるかの閾値を確認する。

  - 実験参加者
実験参加者は，本学に在籍する18歳以上の成人で，聴覚・平衡感覚・皮膚感覚に重大な問題がなく，仰臥位が可能な者とする。参加者数は30名とする。性別による制限は設けない。
実験参加者は個人の自由意思を持つ者とし、実施分担者は実験参加者の個人の自由意思を十分に尊重する。個人の自由意思による参加のため、実験に不参加の場合でも実験参加者には一切の不利益はない者とする。謝金はAmazonギフトカード800円を実験終了後に支給する。
また，除外基準として，めまい・乗り物酔いの既往が強い者，長時間の仰臥位で痛みが生じる者，腰痛・頸部痛が悪化する可能性のある者，皮膚疾患・褥瘡リスクの高い者，妊娠中の者を除外する。募集は学内掲示および研究室での広報を通じて行い，完全な自由意思による参加とする。

  - 謝金について

本研究の参加者への謝礼として、Amazonギフトカード（Eメールタイプ）800円分を配布する。
【算出根拠】 「本学の規定（1080円）に基づき 、実験所要時間（50分）相当額である約805円を算出。事務処理上の端数処理として10円未満を切り捨て、800円と設定した。

- 実験装置

実験装置は以下から構成される。

第一に，粒状ジャミングバッグである。厚さ0.15 mmのTPUフィルムを用いて四つのバッグを作成し，各バッグには直径1 mmのポリエステルビーズをスムースニットで作製した袋が満杯になるまで充填する。スムースニットの袋は皮膚刺激を避ける素材として利用する。

第二に，バッグの真空圧制御系である。各バッグにはウレタンチューブを接続し，バルクヘッドユニオン，インラインフィルタを介して真空ポンプに接続する。真空圧は0〜−40 kPa程度の範囲で設定し，実験条件に応じて四つのバッグを独立に減圧する。圧力の設定はすべて参加者が横たわる前に行い，実験中にポンプを動作させない。

第三に，傾斜知覚の回答用シートである。A4紙に円を印刷し，中心から円周に向けた線分によって傾斜方向・大きさを描画させる。その後，角度を数値化してもらう。

装置全体は水平な床面上に設置し，参加者の身体が支持面の実際の傾斜を知覚しないように厳密に水平を確保する。照明や周囲視野に水平・垂直の手がかりとなる線分を置かない。

図：実験に用いるジャミングバッグ

- 実験手順

  - 研究の目的・内容・倫理的配慮の説明と同意取得（約10分）
実施分担者 が，実験室内において本研究の目的，手順，想定される負荷，プライバシー保護，安全確保の対応などについて丁寧に説明する。説明は口頭と同意書の書面提示により行い，参加者が不明な点を十分に質問できる時間を確保する。その後，内容を理解した上で参加への自由意思を確認し，書面による同意を得る。説明の段階で，参加者には

・実験はいつでも理由なく中断・中止できること

・途中休憩，退室が可能であり，不利益は一切生じないこと

・不快感が生じた場合，「ストップ」の声かけで即時に実験を停止することを改めて説明する。

  - 実験準備および姿勢の調整（約5分）
実施分担者 が事前に設定した条件に合わせてジャミングバッグ（四つ）を目標真空圧まで減圧し，バルブを閉じて圧力を固定する。参加者には靴および厚手のコートなどを外してもらい，装置の上に仰臥位でゆっくりと横になってもらう。後頭部は小型クッションで支え，必要に応じて膝下に薄いクッションを挿入して腰椎の負担を軽減する。視覚手がかりを排除するため，参加者にはアイマスクを装着してもらう。

  - ジャミング剛性提示試行（約5分 × 6条件）
参加者が安静姿勢に落ち着いたのち，10〜15秒間そのまま保持し，身体が接触面に順応する時間を確保する。安静後，体調確認を行い，問題がなければ傾斜感覚の回答を求める。実施分担者は参加者の手元に円が印刷された回答用紙とペンを渡し，「現在，身体がどの方向にどれほど傾いていると感じるかを，中心から線を引いて示してください」と指示する。参加者はアイマスクを外し，一度だけ紙に線を描く。描き終わった用紙は実施分担者 が回収し，参加者には一度装置から離れてもらう。その後，次の条件に応じて真空圧を調整し，同様の手順を繰り返す。条件間には1〜2分の休憩を挟み，疲労や痛みの有無を確認する。

  - 機器の取り外し・終了処理（約5分）
すべての条件を終えた後，参加者にアイマスクを外してもらい，ゆっくりと立ち上がって姿勢を変えるよう案内する。実施分担者 はジャミングバッグの確認と片付けを行う。参加者の身体状況や違和感の有無について口頭で確認し，問題がなければ実験終了を伝える。必要に応じて保健管理センター・学生相談窓口などの情報を案内する。

- 想定される精神的・物理的負荷
本研究では，以下の精神的負荷が生じる可能性がある。第一に，実際には身体が水平であるにもかかわらず傾いているように感じる擬似傾斜知覚が生じるため，参加者によっては軽度の不安，違和感，混乱を覚える可能性がある。特に平衡感覚が敏感な者や，前庭刺激に弱い者は，違和感が強く出る場合がある。第二に，アイマスクによる視覚遮断が不安感を生じさせる可能性がある。暗所恐怖や閉所恐怖傾向のある参加者は，視覚情報が閉じられることで緊張を強める場合がある。これらの精神的負荷に対しては，説明段階で事前に丁寧に伝え，いつでも中断可能であること，合図（手挙げ・発声）で即時停止することを説明し，心理的安全性を確保する。

本研究で想定される物理的負荷は以下である。
第一に，ジャミングバッグの局所的圧力による不快感や痛みが挙げられる。特に仙骨・肩甲骨などの荷重支持点で局所圧が高まる可能性があり，参加者の体格によっては圧痛が生じる恐れがある。第二に，仰臥位を一定時間保持することによる筋緊張・しびれが発生する可能性がある。特に腰痛や頸部痛を有する参加者では，10分以上の連続仰臥姿勢によって症状が増悪する可能性がある。第三に，アイマスク装着による軽度の締め付け感や，頭部クッションの高さが合わない場合の頸部負荷がある。第四に，姿勢変化時の転倒リスクがわずかに存在する。装置への乗り降りの際にバランスを崩す可能性がある。 これらの負荷に対しては，クッション挿入による調整，逐次の体調確認，連続姿勢保持時間の短縮，適宜の休憩により軽減する。痛みやしびれが生じた場合には即座に体位変換を行い，当日の中止を含め柔軟に対応する。

【実験装置の安全性およびリスク管理について】 本実験では、参加者が搭乗するバッグ内の空気を吸引し、減圧（真空状態への接近）を行う。使用する装置は本研究のために独自に構築したものであり、予期せぬ破損等が生じる可能性を完全に排除することはできない。ただし、本装置は加圧ではなく「減圧」を行う仕組みであるため、内圧の上昇による破裂等の危険性は極めて低いと考えられる。 万が一の事態に備え、以下の安全対策を徹底する。

- 常時監視体制の徹底 実施分担者 は、常に第三者的な視点からバッグおよび参加者の様子を注視する。バッグの収縮状況や装置の挙動にわずかでも異変が認められた場合、あるいは参加者の様子に不安が見られた場合は、速やかに参加者に状況を伝達し、実験を直ちに中止してバッグからの退避（体を起こす等）を誘導する。

- 機器配置による安全確保 減圧ポンプ等の駆動機器については、万が一の故障や破損時の飛散、および騒音・振動による参加者への身体的・心理的影響を防ぐため、参加者から2メートル以上の十分な距離を確保して設置する。